### Etapas del Procesamiento y sus Expresiones Matemáticas

#### Etapa 1: Código Complementario en Banda Base (c(t))

El generador de la FPGA crea la secuencia binaria bipolar de Golay de N=16 bits (an∈+1,-1) con sub-pulsos de duración (τs = 30us):

c(t)=n=015an⋅Πt-nτs-τs/2τs

- Forma de onda: Pulso rectangular paso a banda de duración total τ = 480us, con saltos de nivel entre +1V y -1V.

#### Etapa 2: Señal de Radiofrecuencia Transmitida (sTX(t))

El sintetizador DDS en la FPGA y el DAC de la Red Pitaya modulan la portadora de HF (fc) mediante BPSK (Binary Phase Shift Keying):

sTX(t)=ATX⋅c(t)⋅cos(2πfct)

- Forma de onda: Sinusoide continua de alta frecuencia cuya fase invierte 180∘ en cada transición donde c(t) cambia de signo.

#### Etapa 3: Eco Recibido del Canal Ionosférico (r(t))

La onda viaja hasta la atmósfera, se refleja en una capa ionosférica (por ejemplo, a h'=300km) y regresa a la antena con un retardo temporal td=2h'c=2,0ms, atenuación ARX y ruido aditivo n(t):

- Forma de onda: Una réplica atenuada y corrida en el tiempo del pulso de transmisión, sepultada bajo el ruido ambiente de la banda HF.

#### Etapa 4: Demodulación Digital en Cuadratura (DDC -> Canales I y Q)

El conversor descendente digital en la FPGA multiplica el eco digitalizado por portadoras ortogonales locales y aplica un filtro pasa-bajos (LPF):

Donde θ=-2πfctd+ϕ representa la fase residual de la portadora.

- Forma de onda: Dos señales continuas en banda base (I y Q) que reconstruyen la envolvente del código retrasado c(t-td) pesadas por el seno y coseno de la fase residual.

#### Etapa 5: Compresión por Correlación Cruzada (Disparo Único)

El procesador ejecuta la correlación cruzada entre los canales I(t) y Q(t) recibidos y el patrón del código guardado en memoria cA(t):

RI,A(τd)=I(t)⋅cA(t-τd),dt

RQ,A(τd)=Q(t)⋅cA(t-τd),dt

- Forma de onda: Se comprime el pulso de 480us en un pico agudo equivalente a 30us (4,5km), pero rodeado de lóbulos laterales de tiempo secundarios.

#### Etapa 6: Suma Complementaria de Golay y Envolvente Final QCC

Se procesa el segundo disparo (cB(t)) y se efectúa la suma complementaria de ambas correlaciones:

RI,total(τd)=RI,A(τd)+RI,B(τd)

RQ,total(τd)=RQ,A(τd)+RQ,B(τd)

EnvolventeFinalA(τd)=RI,total2(τd)+RQ,total2(τd)

- Forma de onda: La propiedad algebraica de las secuencias de Golay cancela a cero absoluto todos los lóbulos laterales, dejando un único pico triangular extremadamente limpio exactamente en h'=300km.